ПОМНИТЕ!

Угарный газ образуется при любых видах горения. Он не имеет цвета и запаха. Первый признак его появления – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Если  она превышает 1,2%, человек умрет за несколько секунд.

- в сильные морозы лучше топить печь два-три раза в день по полтора часа, не более;

- печь должна быть без щелей, у дымохода – хорошая тяга;

- не сушите на печи вещи;

- побелите печь известковым раствором – на светлом фоне легче заметить трещины;

- не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- прибейте перед печью металлический лист размером 50х70 см – случайно выпавшие горящие угли не приведут к пожару;

- раз в два месяца очищайте выход от сажи;

- не закрывайте заслонку, пока угли полностью не прогорят;

- мебель, дрова и другие горючие материалы должны находиться на расстоянии 1.5 м от печи;

- не оставляйте печь без присмотра;

- не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь;

-золу и угли выбрасывайте подальше от любых строений (не ближе 15м).

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

УПРАВЛЕНИЕ ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ